別紙第4号

【記入方法及び留意事項】

１．出来形及び品質のばらつきの考え方

①［管理図の場合］

（上限値・下限値がある場合）                                                      (下限値のみの場合)

下限値を規定

上限値を仮定

← 規格値                                                         ← 仮想上限値

← 設計値     ５０％ ８０％                                       ← 設計値    　 ５０％ ８０％

← 規格値                                                         ← 下限値

※上限値のない場合のばらつきの考え方は、下限値と同様上限値があるものと

仮定してばらつきの％を考慮する。

②［度数表又はヒストグラムの場合］

（ばらつきが少ない）                                   （ばらついている）                                   （ばらつきが大きい）

80%or50%            80%or50%

| 規 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規 規 |  |  |  |  |  |  |  | 規 規 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格 格 |  |  |  |  |  |  |  | 格 格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 値 値 |  |  |  |  |  |  |  | 値 値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 値 |  |

２．多工種複合工事の取り扱い

（１）主たる工種で評定する。なお、多工事で評定対象が重要な場合はこの限りでない。

（２）コンクリート橋については、プレテンション桁等、工場で製作される構造物も対象とする。

（３）評定は、「合併工事」欄を活用する。

３．コンクリート構造物のクラックについて

（１）クラックが発生した構造物では「進行性または有害なクラックがなく、発生したクラックに対しては有識者の意見を聞くなどして、適切な処置をしている」等がみら            れたら、他の工事と同様に、評価値やばらつきにより評価を行うものとする。

（２）「進行性または有害なクラックがある」場合、無処理の場合は状況に応じて，［ｄ］又は［ｅ］評価とする。

４．その他

・「施工プロセス」チェックリストを活用して評定を行うこと。

・「４．工事特性」「５．創意工夫」「６．社会性等」は受注者から提出された実施状況に関する書類を活用して、評定を行う。